Mon Arduino veut  reconnaitre les gestes

- Présentation du matériel.

Carte arduino Uno                                                                    Capteur      Gesture V1.0

## Le capteur Grove - Gesture est PAJ7620U2 qui intègre la fonction de reconnaissance gestuelle avec interface I2C générale en une seule puce. Il peut reconnaître 9 gestes de base, et ces informations gestes peuvent être facilement accessibles via le bus I2C.

## Application: Vous pouvez utiliser ce capteur comme un périphérique d'entrée pour contrôler un autre shield , ou un ordinateur, un téléphone mobile, une voiture intelligente, un robot et plus avec un simple coup de main.

## Caractéristiques

- Détection de proximité intégrée

- Divers supports principaux supportent: Arduino UNO / Seeeduino / Arduino Mega2560

- 9 Gestes de base

- Haut

- Vers le bas

- À gauche

- Droite

- Vers l'avant

- En arrière

- Sens horaire

- Compter dans le sens horaire

- Vague

- Installation des librairies.

- Télécharger le programme arduino  (windows Zip file non admin).

- Coller le programme dans D :

- Copier le dossier Gesture_PAJ7620-master dans le fichier arduino libraries.

- Exécuter le programme arduino  et vérifier la bonne installation des fichiers.

- Installation matérielle

Connectez ce module au port I2C du bouclier de base.

- Qu’est ce qu’une liaison I2C ?

- Combien de connecteur utilise une liaison I2C ?

- Peut-on relier plusieurs module sur une liaison I2c ? Pousquoi ?

- Donner les avantages de ce type de liaison.

- Programme N°1.

Cet exemple va vous montrer comment utiliser Le capteur Grove – Gesture.

Ouvrir le fichier « droitegauche.ino ».

Nous définissons quelques données de registre de geste, voir le tableau suivant.

- Compléter tous les commentaires de ce programme.

- Réaliser l’algorithme de ce programme.

- Modifier le programme pour détecter les deux gestes vers l'avant et vers l’arrière.

- Utiliser la liaison série pour afficher sur le moniteur série les gestes vers l'avant et vers l’arrière (Serial.begin(9600); Serial.println("vers l’avant") ; Serial.println("vers l’arrière") ;

- Programme N°2.

On veut commander un servomoteur avec le capteur  Grove – Gesture.

Réaliser un programme permettant de commander un servomoteur :

- Geste vers l’avant => Servo motor à 0°

- Geste vers l’arrière => Servo motor à 90°

- Programme N°3.

On veut utiliser l’afficheur Grove- LCD RGV I2C.

- Installer la bibliothèque « Grove_LCD_RGB_Backlight-master »

- Ouvrir le fichier « bonjour.ino ».

- Téléverser le programme et tester son fonctionnement.

- Changer couleur et texte de l’afficheur.

- Programme N°4.

- Ouvrir le fichier « 9gestes.ino ».

- Téléverser le programme et tester son fonctionnement.

- Traduire les instructions de la liaison série ( droite, gauche…).

- Afficher les informations sur l’afficheur LCD.