Trivision

Programmation de GRAFCET.

TP N°2- SERIE 3     poste N°1 et 2

OBJECTIFS.

- Programmer un API  à partir d’un GRAFCET pour plusieurs  fonctionnements différents.

Thème I9 : 	Les systèmes logiques séquentiels : le GRAFCET.

Chapitre C23 : 		Comportement des système logiques séquentiels.

Prérequis

- Utiliser la structure linéaire du GRAFCET..

DOCUMENTS A UTILISER

- Dossier technique du Trivision.

MARERIEL A UTILISER

- Matériel nécessaire à la réalisation de ce travail :

- -	Système trivision, automate N°1 câblé.

- -	Dossier technique.

- -	Ordinateur récent possédant un logiciel de programmation et de transfert du programme dans l’API.Panneau Trivision.

CRITERE D’EVALUATION

- Etre capable de tracer, d’éditer et de tester des GRAFCET linéaires   puis avec divergences et convergences en OU..

Travail à fournir :		TP effectué en binôme, un compte rendu par élève.

Durée :			2 heures.

1- PREPARATION :

Après avoir pris connaissance du dossier technique :

- Compléter sur votre compte rendu le diagramme  (document réponse 1) en mentionnant le symbole et le code automate de chaque entrée ou sortie.

2-  Première partie : TROIS affiches.

2-1°) Etude du fonctionnement :

-    Positionner le sélecteur de choix de programme sur la position médiane 0.

-    Choisir l’automate N°2 à l’arrière du panneau.

-    Positionner le sélecteur sur la position 2 pour trois affiches.

- Analyser ce fonctionnement, et plus particulièrement :

  - mesurer le temps d’attente entre deux rotations des prismes.

  - Observer quel relais est actionné, à quel moment ?

  - Observer la DEL sur le capteur de rotation des prismes à l’arrière du panneau.

- Refaire le tableau sur votre compte rendu ( document réponse 1 ) en mentionnant l’état binaire « 0 » ou « 1 » du capteur de rotation des prismes et du relais pour les cas cités.

-  Remettre le sélecteur sur la position 0 pour arrêter.

2-2°) Programmation :

- Tracer le GRAFCET de commande qui gère le fonctionnement étudié ci-dessus.

PRENDRE EN COMPTE DANS L’ETUDE LES CHANGEMENTS D’ETAT DU CAPTEUR « crp ».

- Peut-on utiliser une notion de logique séquentielle qui prend en compte le changement d’état du capteur de manière très simple ? Laquelle ?

- Utiliser le logiciel pour éditer et compiler ce GRAFCET.

2-3°) Vérification du fonctionnement  :

-     Positionner le sélecteur sur la position médiane 0 (voir photo).

- Choisir l’automate N°2 à l’arrière du panneau.

- Connecter la liaison provenant de l’ordinateur à la prise située sur la face avant de l’automate N°2 (voir photo).

- Transférer le programme.

- Mettre l’automate en « RUN ».

- Positionner le sélecteur sur la position 2 pour trois affiches (voir photo).

- Observer le fonctionnement. Faire constater au professeur sa validité ou bien modifier le programme pour que le fonctionnement soit correct.

- Remettre le sélecteur sur la position 0 pour arrêter.

Connection ordinateur automate N°2

Sélecteur position S2

Position médiane du sélecteur

Position médiane du sélecteur

3- Deuxième  partie : DEUX affiches.

3-1°) Etude du fonctionnement :

-    Positionner le sélecteur sur la position médiane 0.

-    Choisir l’automate N°2 à l’arrière du panneau.

-    Positionner le sélecteur sur la position 1 pour deux affiches.

- Analyser ce fonctionnement et indiquer quelles sont les modifications à apporter pour passer de trois à deux affiches.

-   Remettre le sélecteur sur la position 0 pour arrêter.

3-2°) Programmation :

- Tracer le GRAFCET de commande qui gère le fonctionnement étudié ci-dessus.

- Utiliser le logiciel pour éditer et compiler ce GRAFCET.

3-3°) Vérification du fonctionnement  :

-     Positionner le sélecteur sur la position médiane 0.

- Choisir l’automate N°2 à l’arrière du panneau.

- Connecter la liaison provenant de l’ordinateur à la prise située sur la face avant de l’automate N°2.

- Transférer le programme.

- Mettre l’automate en « RUN ».

- Positionner le sélecteur sur la position 1 pour deux affiches.

- Observer le fonctionnement. Faire constater par le grand chef sa validité ou bien modifier le programme pour que le fonctionnement soit correct. ( Attention le grand chef n’aime pas être dérangé pour rien)

- Remettre le sélecteur sur la position 0 pour arrêter.

4- Conclusion : gestion de deux ou trois affiches dans un même programme.

- Tracer un GRAFCET qui propose le fonctionnement avec trois ou bien deux affiches. Le choix se fera à l’aide du sélecteur de position.

- Editer puis dessiner sur votre compte rendu ce GRAFCET.

- Commenter ce GRAFCET sur la feuille imprimée en mentionnant le type de structure utilisée, la syntaxe nouvelle et autres remarques intéressantes.

DOCUMENT REPONSE 1

DIAGRAMME

AUTOMATE

PROGRAMMABLE

INDUSTRIEL

TSX 07 NANO

TABLEAU

| Etat initial Prismes à l’arrêt | Au moment de la demande de rotation | Etat intermédiaire lors de la rotation | Etat final Prismes à l’arrêt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Etat du capteur « crp » |
|  |  |  |  | Etat du relais |